Плата управления для TOUCH MEMORY RAIKMANN CD-1010E.


Плата управления для Touch Memory

Raikmann CD-1010E

Введение
Ключевое устройство  ‘TOUCH MEMORY’ разработано на базе PIC-процессора и предназначено для использования в системах контроля доступа и автоматики с электромагнитными  и электромеханическими замками.
Устройство работает совместно с электронными ключами Dallas Semiconductors (США). Это небольшой прибор диаметром 16 мм и толщиной 3 мм, без энергоносителя, очень простой и надежный в эксплуатации, который к тому же не боится влаги, электростатического напряжения, агрессивных сред и ударов. Секретность ключа - 280 триллионов комбинаций! Для считывания кода ключа достаточно легкого прикосновения к контактору.

Процессор системы, считывая код ключа, сравнивает его со списком, расположенным в собственной энергонезависимой памяти. Если он находит код ключа в списке, то выдает сигнал на открывание замка, если нет - замок не открывается.
Функции ключей
МАСТЕР КЛЮЧ - это электронный ключ-таблетка с особыми полномочиями. Он предназначен для внесения дополнений в список разрешенных ключей хозяином объекта или его администратором. МАСТЕР КЛЮЧ служит только для программирования остальных ключей и замок не открывает. Для каждого устройства такой ключ может быть только один.
КЛЮЧ УСТАНОВЩИКА - это электронный ключ-таблетка, выполняющий те же функции, что и мастер-ключ. Отличие его от мастер ключа только в том, что количество копий таких ключей не ограничено.  В качестве таких ключей  могут быть использованы микросхемы типов DS1991 (предпочтительно) или DS1992. Перед началом использования эти ключи должны быть подготовлены специальным образом.
КЛЮЧ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  - этот электронный ключ-таблетка служит только для открывания замка.

Назначение выводов платы

[image: image6.png]iGop Homepa nopra

BeiSepue Havep nopra, k.
KOTOpOMY MoK mover agarmep 7 0K

. X corel





Программирование режимов работы платы

Режимы работы платы программируются с помощью перемычек или DIP переключателей в зависимости от конфигурации платы.


[image: image2.png]nepentiiKi g npoueccop

cseTonon

O .
e
=
0.0
[v] @





Назначение контактов перемычек:

1. НЕ ЗАДЕЙСТВОВАН

OFF- постоянное положение 

2. Служит для программирования МАСТЕР КЛЮЧА

ON - программирование ключа   OFF - нормальный режим 

3. Время открывания замка.

Для электромеханического:   ON - 3 секунды   OFF- 1 секунда

Для  электромагнитного:        ON - 6 секунд     OFF- 3 секунды

4. Служит для программирования  КЛЮЧА УСТАНОВЩИКА

ON - программирование ключа   OFF - нормальный режим 

5. Очистка памяти  ключей пользователя

ON- стирание (2-5 сек), плата пищит OFF - нормальный режим

6. Тип используемого замка

ON- электромагнитный    OFF- электромеханический

7. Восстановление памяти  ключей пользователя

ON- восстановление (2-5 сек), плата пищит OFF - нормальный режим

Программирование МАСТЕР КЛЮЧА
Включить плату (как минимум подключить контактор и подать напряжение 12в). Поставить перемычку на второй контакт, при этом плата начнет издавать прерывистый писк. Далее приложить будущий МАСТЕР КЛЮЧ к контактору на 2-3 сек . Плата запишет его в память, о чем будет свидетельствовать длительный звуковой сигнал. Затем снять перемычку, сигнал прекращается. МАСТЕР КЛЮЧ готов к работе.
Программирование КЛЮЧА УСТАНОВЩИКА
Включить плату (как минимум подключить контактор и подать напряжение 12в). Поставить перемычку на четвертый контакт, при этом плата начнет издавать прерывистый писк. Далее приложить будущий  КЛЮЧ УСТАНОВЩИКА к контактору на 2-3 сек . Плата запишет его в  память, о чем будет свидетельствовать длительный звуковой сигнал. Затем снять перемычку, сигнал прекращается. КЛЮЧ УСТАНОВЩИКА готов к работе.
Программирование КЛЮЧЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Для этого нужно приложить МАСТЕР КЛЮЧ или КЛЮЧ УСТАНОВЩИКА к контактору, при этом плата начнет издавать прерывистый звуковой сигнал высокого тона, свидетельствующий о том, что плата вошла в режим программирования КЛЮЧЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
Далее прикладывайте к контактору новые ключи с периодом задержки не более 10 секунд. В ответ на каждое касание нового ключа звуковой сигнал с прерывистого переходит в постоянный и  умолкает. Это свидетельствует о том, что ключ внесен в список памяти. После последнего внесенного в список памяти ключа плата автоматически выйдет из режима программирования через 10 секунд.
Подготовка КЛЮЧЕЙ УСТАНОВЩИКА
Для подготовки ключей установщика необходимо воспользоваться специальным устройством, подключаемым к СОМ-порту IBM PC, и соответствующей программой (поставляются отдельно). Запустите программу, введите буквенно-цифровой код, который будет далее являться общим для всех ваших ключей установщика, и установите ключ в устройство. Приблизительно через 1 секунду на экране появится надпись о готовности ключа, после чего процедуру можно повторять для других экземпляров ключей.
В качестве КЛЮЧЕЙ УСТАНОВЩИКА могут быть использованы микросхемы типов DS1991 или DS1992. Использование первого типа предпочтительнее, поскольку введенный код будет записан в закрытую паролем область памяти ключа. Код не может быть считан посторонним лицом, и ключ таким образом не может быть скопирован. При использовании DS1992 код записывается в открытую область памяти, что может привести к несанкционированному копированию ключей установщика.
Восстановление памяти КЛЮЧЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Если память ключей пользователя была случайно стерта, существует возможность ее восстановления, поскольку при очистке памяти реально стирается только счетчик количества ключей, но не сами коды. 
Включить плату (как минимум подключить контактор и подать напряжение 12в). Поставить перемычку на (замкнуть на короткое время) седьмой контакт, при этом плата начнет издавать непрерывный писк в течение 1 .. 5 секунд (в зависимости от количества записанных ранее ключей). Память ключей восстановлена.

Схемы подключения
Ниже приведены схемы подключения платы к разным блокам питания. 
[image: image3.wmf]
Как видно на рисунке, катушки замков (магнитного или механического) прямо подключаются к плате. При использовании эл.защелки кнопка открывания должна подключатся к контактам «+12в» и «вход домофона».Плату можно запитывать как от переменного напряжения, так и от постоянного (в соответствии с приведенными схемами). Соблюдайте полярность при подключении контактора к плате.

Гарантийные обязательства
Фирма-изготовитель гарантирует стабильность всех технических характеристик при соблюдении вышеуказанных требований к установке и эксплуатации в течение 6-ти месяцев со дня продажи или запуска.
Технические характеристики
	Напряжение питания  
	12 - 15 V DC

	Потребляемый ток,  не более
	 20мА

	Количество ключей   
	 500 

	Коммутируемое напряжение на выходе      
	12 - 15 V DC

	Коммутируемый ток, не более     
	1.5 А

	Длина шлейфа управления  и считывателя,  не более
	30м

	Время срабатывания                
	1 - 6 секунд

	Секретность     
	более 280 триллионов комбинаций 

	Защита от высокого напряжения по входу считывателя.
	

	Программирование системы
	с помощью перемычек, мастер ключа и ключа установщика

	Габариты              
	 50х40х15 мм


Инструкция по использованию программы подготовки ключей установщика TM02.exe
Программа предназначена для использования под операционными системами  Windows 95, Windows 98.
Единственное требование к компьютеру – наличие свободного СОМ-порта.
В качестве КЛЮЧЕЙ УСТАНОВЩИКА могут быть использованы микросхемы типов DS1991 или DS1992. Использование первого типа предпочтительнее, поскольку введенный код будет записан в закрытую паролем область памяти ключа. Код не может быть считан посторонним лицом, и ключ таким образом не может быть скопирован. При использовании DS1992 код записывается в открытую область памяти, что может привести к несанкционированному копированию ключей установщика.
Запустите программу TM02.exe.
На экране появится окно для ввода кода, который будет записываться в ключ.

[image: image1.png]‘Bxop KomTaTOpa —|

o
samox

© ‘ °
GND (ofiupm) —|| @ ° =]
saioma oncprzarmi —|| © [ © ||+ Browsszon
GND (sbupai) —|[ @ FEE Ole ] e
Eon ooz —| @ a2 o’ 2] pmn—
GND (o) —|| @ 52 O T+ e ] Jrs—.




Длина кода составляет 7 символов. Код может состоять из любого набора букв, цифр, знаков препинания и т.д. Введенный код после выхода из программы не запоминается, и при следующем запуске программы его нужно будет вводить снова.  Это сделано для того, чтобы уменьшить вероятность несанкционированного производства ключей с Вашим кодом.

Введите код и нажмите Enter на клавиатуре или OK на экране.

На экране появится главное окно программы.

[image: image4.png]BoenuTe Koa, KoTOpLIA HeoGromO
sanvicars & k7104 (7 cumeonoe)

—

7oK

X Cercel |




Программа позволяет в любой момент сменить код, который будет записываться в ключ. Для смены кода нажмите на экране кнопку Сменить код. Появится описанное выше окно смены кода. Введите новый код и нажмите Enter или OK.
Программа позволяет выбрать СОМ-порт, к которому подключено устройство. Информация о выбранном в настоящий момент порте расположена в верхней правой области окна. Если у Вас только один свободный порт, то он будет выбран автоматически при запуске программы. Если портов несколько, нажмите кнопку Выбрать порт на экране. Появится диалоговое окно, в котором можно будет сменить номер порта.
[image: image5.png]Wlonntecknd UYomp ="
N

Berastre DS199 ywi DS1992 & rHeano anamrep.




В нижней части главного окна программы расположена строка с информацией о состоянии программы. Исходное состояние Вы видите на рисунке. Если Вы не задали ни одного символа кода, то в ней появится надпись «Код для записи не задан» и ключи записываться не будут. Если Вы вставите в гнездо адаптера ключ неверного типа (например, DS1990A – запись информации в такой ключ невозможна физически), в данной строке появится сообщение об этом («В адаптере устройство неверного типа» ).  Если к адаптеру будет подключен ключ одного из двух допустимых типов, в указанной строке появится надпись «Идет запись в ключ». Держите ключ аккуратно прижатым к считывателю (адаптеру), пока в данной строке не появится  надпись «Запись в ключ произведена» - ключ готов. Приблизительная длительность процесса записи 1 .. 3 секунды. Если в строке появилась надпись «Ошибка записи», значит, ключ был прижат к считывателю неплотно. Повторите операцию записи.
Для выхода из программы  нажмите кнопочку с крестиком в правом верхнем углу главного окна программы (стандартная кнопка закрытия окна в Windows). 

1
7
Плата управления для Touch Memory Raikmann CD-1010E

_968068649

_989747389.doc
[image: image1.png]saoma

e
8| LI+ O [zz (<]
Bnox e|l@° © "
numasus =] O@ 2 o |—
9y ©
~ ||[EeLE ]
2 = e
128 Gnd L
 E— cormaon
3 | m—
aTyIa samia
o “hiom
9 || LITF oo (<]
EDEL e|l@° © e
] O@ ze [ [e—
Tpancdopmarop 9| ©
115V z @ 2
~11 ) ‘ A 15
[Lac | [-ac
= —]h |

H i KomTacTOp

KaTyllKa saMKa.















_968068645

