МАЛОГАБАРИТНАЯ  ТЕЛЕКАМЕРА

"МТК - П1"

Назначение

Телекамера предназначена для установки в отапливаемых помещениях, визуального контроля и выдачи стандартного видеосигнала на видеомонитор или другое контрольное устройство.

Технические характеристики телекамеры

- напряжение питания 15...24 В. Питание телекамеры осуществляется от индивидуального источника питания;

- ток потребления не более 300 мА ;

- минимальная освещенность на объекте наблюдения 0.4 люкс.

- объектив:  f= 3.6 мм/F1.8 с автоматической  установкой  диафрагмы;

- угол зрения объектива 65х88 град.;

- отношение  сигнал\шум не менее 50 дБ;

- разрешающая способность кадра 400 ТВ линий;

- амплитуда видеосигнала 1.0 В на нагрузке 75 Ом;

- рабочая температура от  +5 град.С до +40 град.С;

- влажность окружающего воздуха до 95% (без конденсата);

- корпус телекамеры с узлом поворота выполнен из ударопрочного

полистирола. Угол поворота телекамеры не менее 80 град.;

- размеры телекамеры :  55х55х40 мм.;

- масса не более 80 грамм.

Комплект поставки

Телекамера "МТК -П1 ";

Паспорт с руководством по эксплуатации.

Возможно дополнение блоком питания и черно-белым видеомонитором..