Краткое руководство пользователя по ASV SMCR (Smart Media Card Reader).





Назначение и возможности.

Программа Smart Media Card Reader (далее SMCR) предназначена для считывания и сохранения данных на компьютер с видеорегистратора ASV-RFxx (выпуск от 20.03.06) по USB порту или с помощью ридера ASV-RDxx  (для xD и SMC карт записанных на ASV-RFхх). Скорость чтения до 400 кБайт/сек. (128 Мбайт считывается за 6 минут). Системные требования минимальны: процессор-Celeron 366, память-128 Mb, USB-порт. 




Основные возможности программы:

- Полное управление видеорегистратором ASV-RFxx через USB порт.

- Запись информации на HDD компьютера со скоростью до 8 к/с для Ч/Б или 6 к/с для цветного изображения в различных форматах: *.rf, *.avi, *.jpg. Flash-карта не требуется. 

- Возможность использования сетевого диска для записи архивных файлов. При сетевом сбое архив продолжает записываться на HDD компьютера подключенного к ASV-RFxx, при восстановлении сетевого подключения, автоматически возобновляется запись архива на сетевой компьютер. Если компьютер отключается, информация продолжает записываться на flash-карту. 

- Просмотр текущего (записываемого в данный момент) "охранного" файла *.rf или архива файлов (*.rf, *.avi, *.jpg и Log.txt) с другого сетевого компьютера, через Internet, с мобильного телефона, смартфона и PDA (КПК).

- Считывание данных (видеокадров) с flash-носителя, записанных видеорегистратором ASV-RFxx. 

- Сохранение «образа» flash-носителя на жесткий диск в формате *.rf.

- Просмотр и сортировка данных сохраненных на жестком диске, непосредственно с камер или  flash-носителя ASV-RFxx.

- Сохранение выборочных клипов или изображения с камер на жесткий диск в формате *.rf или *.avi.

- Сохранение выборочных кадров в графическом формате *.bmp.

- Активация режима «Сторож» из BAT файла с параметром –h.

Пример: С:\Progra~1\ASV\SMCR\SMCR.exe -h

- Ведется Log событий. 

Примечание: Открытие одного файла с двух компьютеров одновременно не рекомендуется.

Дополнительные возможности программы:

- Возможность отправлять через E-mail  файлы (*.rf, *.avi, *.jpg и Log.txt) и уведомления о событиях на контролируемом объекте.

- Возможность получать по E-mail команды для видеорегистратора (управление и настройка).

- Возможность отправлять SMS уведомления через E-mail. Подробности здесь:

http://mirror01.users.i.com.ua/~dvision/operator.htm

http://mobileportal.hut.ru/SMSGates.htm

или у Вашего оператора

(!) Внимание: Дополнительные возможности программы находятся на стадии отладки.

(!) Внимание: USB-порты на одном компьютере могут иметь разные электрические параметры, поэтому если у Вас периодически происходит сбой связи с ASV-RFxx (СardRider, PenDrive и пр.)-используйте другой USB-порт (даже два соседних разъема могут вести себя по-разному) и ПО SMCR 2.6b от 18.10.06. или более позднюю версию. Также проверьте правильность подключения “земляного” провода, особенно если от ASV-RFxx до камер большое расстояние.

Данная программа является некоммерческой, поэтому АСВ-Техникс не несет никакой материальной ответственности.

Обновление ПО на сайте: http://www.asv-technics.ru/

См. также программу RFplay v.2.0b  для просмотра файлов *.rf по сети или через Internet. 





Установка оборудования.

1. Разархивируйте zip-файл с драйвером во временную директорию (например D:\Temp) и подключите регистратор ASV-RFxx или считыватель ASV-RDxx к USB порту компьютера. Дождитесь автоматического запуска программы "Установка оборудования" или запустите ее сами.

2. В открывшемся окне установите переключатель в положение "Нет, не в этот раз" и нажмите кнопку «Далее».

3. В открывшемся окне установите переключатель в положение "Установка из указанного места" и нажмите кнопку «Далее».

4. В открывшемся окне установите переключатель в положение "Включить следующее место поиска" и через «Обзор» укажите директорию, куда Вы разархивировали драйвера (например D:\Temp) и нажмите кнопку «Далее».

5. Программа автоматически найдет нужный драйвер (FTDI FT8U2XX) и установит его на компьютер. По завершению установки необходимых драйверов нажмите кнопку «Готово».

6. Запустите файл Setup.exe для инсталляции программы SMCR на ваш компьютер и следуйте инструкциям.

Примечание: Если программа поиска и установки новых устройств не запустилась автоматически или Вы хотите обновить (переустановить) драйвер, необходимо обратиться в системный раздел Вашего компьютера «Панель Управления» - «Система» - «Диспетчер устройств» - «USB-устройства» и вручную установить или обновить драйвер. Подробнее в Хелпе (F1) программы SMCR.

(!) Внимание: Только для просмотра: если на компьютер драйвера не устанавливались, для запуска программы SMCR достаточно скопировать файл FTD2XX.DLL (из zip-файла) в директорию, куда установлена программа SMCR (обычно сюда: C:\Program Files\ASV\SMCR\  ).





Работа программы.

Для начала работы необходимо запустить файл smcr.exe.

При этом устройство (ASV-RFxx или ASV-RDxx) должно быть подключено к компьютеру через USB порт.

Если у Вас нет ASV-RF(USB), не огорчайтесь. Для просмотра файлов *.rf регистратор не нужен.

Программа SMCR может работать на "просмотр" с дискеты или flash-drive.

Для работы  необходимо всего два файла: SMCR.EXE и FTD2XX.DLL в одной директории (~500Кб).

Их можно найти здесь: http://www.asv-technics.ru/product/rf.php

Просматривать файлы *.rf можно с локального компьютера, с сетевого компьютера, через

Internet с нашей тестовой страницы http://www.asv-technics.ru/test/sp.php или с Вашей собственной, если у Вас есть компьютер с выходом в Internet, ASV-RFxx (выпуск от 20.03.06) и одна или две камеры.

Примечание: При просмотре файлов через Internet происходит загрузка файлов *.rf на Ваш компьютер. Поэтому нет нужды загружать их второй раз или сохранять их из SMCR в формате *.rf. Найти эти файлы можно в следующих  директориях: C:\Documents and Settings\Имя пользователя\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\xxxxxx





Панель инструментов.

Панель инструментов содержит кнопки:

- считать клипы с flash-носителя (полное считывание);

- считать лист клипов с flash-носителя (считывание только листа клипов);

- открыть файл (загрузить через Internet);

- открыть окно просмотра;

- сохранить выделенные клипы в формате *.rf;

- сохранить выделенные клипы в формате *.avi;

- переключение каналов;

- записать клип на карту;

- снять/поставить на охрану;

- разрешить или запретить получать почту;

- разрешить или запретить отправлять почту;





Панель фильтров.

На панели имеется несколько способов фильтрации информации:

- по номеру канала;

- по дате записи;

- по цветности;

- по причине срабатывания;

- по FPS (скорость записи кадров);

- по длительности клипа в кадрах;





Лист с клипами.

Лист в котором отображаются все клипы, содержащиеся в файле *.rf.

Чтобы загрузить файл нажмите  или выберите в меню "Файл" пункт "Открыть файл".

   В листе есть поля:

- "Канал" - номер канала;

- "Дата Время" - показывает дату и время записи клипа;

- "Клип" - показывает цветной клип или черно-белый;

- "Причина" - показывает по какой причине было записано видео:


o Оператор - видео было записано по сигналу оператора;


o Движение - было зафиксировано движение;


o Датчик - был сигнал с датчика;


o Видео - по появлению видео;


o Дуплет - при вкюченой опции ДУПЛЕТ (см. инструкцию на ASV-RFxx);

- "FPS" - скорость записи кадров (кадров/сек);

- "Длина" - количество кадров в клипе;

При считывании информации с карты, данные сохраняются в файл, а затем считываются в лист клипов

(для считывания с карты нажмите  или выберите в меню "Файл" пункт "Считать карту").





Окно просмотра.

В окне, предназначенном для просмотра имеются следующие кнопки:

- располагает окно просмотра поверх главного окна;

- скорость воспроизведения (кадров/сек); 

- включение Гаммы и Резкости;

- время создания клипа, причина срабатывания и длина клипа;

- переход к предыдущему клипу;

- переход к предыдущему кадру;

- воспроизведение клипа;

- остановить воспроизведение;

- переход к следующему кадру;

- переход к следующему клипу;

- скорость воспроизведения (кадров/сек);

- видео с камеры; 

- масштаб окна просмотра;

- сохранить в BMP (AVI) формате;

Примечание: Если при сохранении в формате AVI возникает “системная ошибка”, Вам необходимо выбрать походящий (рабочий на Вашем компьютере) кодек, для этого сохраните любой клип из листа клипов в выбранном формате (XviD, Cinepak, DivX, Microsoft MPEG-4 и др.).





Установка и выбор кодека.

Рекомендуем использовать кодек XviD (есть на CD в папке OTHER).

1. Проинсталлируйте кодек XviD-xxxxxx.exe.

2. Запустите SMCR.

3. Загрузите или создайте файл в формате *.rf.

4. Выберите кнопку "Сохранить в формате AVI".

5. Установите в параметрах сохранения "Ширина"-340 "Высота"-256. Для этого может потребоваться снять галочку с пункта "Сохранять пропорции".

6. Поставьте галочку "Применить компрессию" и нажмите "Сохранить". 

7. В открывшемся окне выберите кодек XviD MPEG-4 Codec.

8. По кнопке "Настроить" можете произвести настройки кодека (коэффициент сжатия и пр.).

9. Нажмите кнопку "ОК" и получите файл в формате AVI.





Выбор Flash-карты xD.

С 14.12.07 новая прошивка для видеорегистраторов серии ASV-RFxx. Обеспечена поддержка xD-Picture card type H и type M объемом до 2 GB.

С 21.06.06 видеорегистраторы серии ASV-RFxx-USB используют новую прошивку: добавлена поддержка xD card type H (High speed) объемом до 1 Гб.

С 14.12.07 прилагается программа CardReader.

Программа CardReader предназначена для считывания и сохранения данных на компьютер с xD-Picture card type M объемом до 2 GB с помощью стандартного мультиридера. Скорость чтения до 4000 КБайт/сек. (1 GB считывается за 5 минут).

(!) Внимание: на 80% проверенных мультиридерах программа работает. 

(!) Внимание: с xD-Picture card type H работа программы CardReader не гарантированна.   

Рекомендуется покупать xD card в прозрачной целлулоидной упаковке (блистерной). В бумажной упаковке много "левых" карт, особенно типа Н.

(!) Внимание: xD карта должна вставляться в устройство контактами вверх и без значительных усилий.  xD карта вставляется с левого (для  RF02 и RD01) или нижнего (для RF01) края картоприемника.

(!) Внимание: Если Вы используете новую или отформатированную xD карту, при листании в режиме  «Просмотр» возможны задержки. Эффект заметен на картах с объемом 512Мб и более. Как только будет произведен один “круг записи” на карту (будет использован весь объем памяти), задержка исчезнет.

(!) Внимание: Если в процессе работы или настройки изделия у Вас возникли проблемы, не спешите обращаться в сервисный центр. В регистраторе предусмотрен возврат к заводским установкам (заведомо рабочим), для этого необходимо удерживать кнопку MENU (из любого режима) в нажатом состоянии 10 секунд. Детектор движения при этом включается на обоих каналах с чувствительностью 5.

Обновление ПО на сайте: http://www.asv-technics.ru/product/rf.php

Техническая поддержка :support@asv-technics.ru

