УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЬНОЕ типа ПЭ

(ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛОМБА) 

Модель ПЭ-4
[image: image1.jpg]



Паспорт

ЭВС2.045.006 ПС
Настоящий паспорт является объединенным эксплуатационным документом, включающим в себя руководство по эксплуатации и паспорт на изделие.

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство электронное ПЭ-4 ЭВС2.045.006, далее Изделие, предназначено для  фиксации факта открывания двери и служит для оснащения дверей складов, хранилищ, сейфов и т.п.

1.2. Основные технические Характеристики

Напряжение питания, В



3

Расчётный срок эксплуатации, лет 

не менее 7

Количество контрольных кодов


16·106 
Вес, г






50

Диапазон рабочих температур, (С


от -10 до +50
Относительная влажность, %


не более 80 (без конденсата)

Атмосферное давление, мм рт. ст.


720(780 
Габаритные размеры, мм:



84х61х16
Тип элемента питания:



CR2450

1.3. УСТРОЙСТВО И ПОРЯДОК РАБОТы

1.3.1. УСТРОЙСТВО


Изделие выполнено в виде пластикового корпуса с выступающей дугообразной металлической скобой. Скоба предназначена для продевания в проушины двери наподобие навесного замка. В корпусе Изделия находится электронный модуль с жидкокристаллическим дисплеем.


При каждом закрывании двери (фиксации скобы в корпусе) Изделие формирует новый  контрольный код, который остаётся неизменным, пока скоба зафиксирована. Изделие ведёт отсчёт времени, прошедшего с момента фиксации или освобождения скобы.


Питание Изделия осуществляется от встроенного гальванического элемента. Элемент питания рассчитан на весь срок эксплуатации Изделия и замене не подлежит.



Дисплей Изделия включается на 20 секунд после фиксации или освобождения скобы или после кратковременного нажатия на кнопку, расположенную на правом торце корпуса. 


Дисплей отображает:

· Контрольный 8-ми разрядный код.

· Показания счётчика времени.

· Надпись «ЗАКРЫТО» при фиксированном положении скобы.

· Пиктограмму состояния элемента питания.


При нормальном состоянии элемента питания пиктограмма не индицируется. 


Пиктограмма [image: image2.jpg]


 указывает на скорое истечение срока службы элемента питания. Изделие подлежит замене.

1.3.2. Порядок работы

· Закройте дверь. Проденьте скобу Изделия в проушины двери. Зафиксируйте скобу в корпусе Изделия. Спишите с дисплея контрольный код.

· Перед открыванием двери, а так же при плановой проверке, нажмите кратковременно кнопку включения дисплея. Проверьте значение контрольного кода. Для снятия Изделия с двери нажмите на фиксатор на левом торце корпуса. Скоба освободится.

2. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается нагревать корпус Изделия до температуры, превышающей 60(С.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

	Наименование
	Кол-во

	Устройство электронное ПЭ-4         ЭВС2.045.006
	1

	Паспорт
	1


Изделие поставляется с установленным элементом питания.

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует работу Изделия в течение 1 года со дня продажи при соблюдении требований настоящего руководства.

 В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатное гарантийное обслуживание и ремонт.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство электронное ПЭ-4, заводской номер ________________ соответствует техническим условиям ЭВС2.045.005 ТУ  и признана годной к эксплуатации.


Дата выпуска “____” _______________ 200   г.


Представитель ОТК


Дата продажи “____” _______________ 200   г.

Изготовитель: ЗАО "ЭВС"

195213, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 60

тел. 445-11-18, 445-15-69, факс 444-14-58 

PAGE  
3

